Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина за огъване, изправяне на краищата и точково заваряване с автоматично зареждане | 1 бр. | Ширина на гривната от 3 инча до 10 инча; Диаметър на гривната от 8 цола до 15 цола; Дебелина на материала на гривната от 4 мм до 8 мм; Дължина на заготовката за гривната от 500 мм до 1500 мм; Ширина на заготовката за гривната от 80 мм до 350 мм; Максимална височина на заготовките в мястото за зареждане 500 мм; Минимален диаметър на огъване 185 мм; Максимален диаметър на огъване 450 мм; Скорост на огъване от 2 до 8 м/мин; Moщност на изглаждане на краищата – 200kN; Сила на затягане при точково заваряване (вертикално) – 100kN; Обща мощност 250 кW; Общо оперативно време 25 секунди. Цифрово-програмно управление |
| 2. | Машина за зачистване на заваръчния шев с ножове и четки, чеканене, калиброване и изсичане на ръбовете | 1 бр. | Ширина на гривната от 3 инча до 10 инча; Диаметър на гривната от 8 цола до 15 цола; Дебелина на материала на гривната от 4 мм до 8 мм; Ширина на гривната от 80 до 350 мм; Сила на зачистване 120 kN; Сила на притискане 80 kN; Ход на зачистване 800 мм; Ход на затягане преди зачистване 100 мм; Скорост на зачистване от 0,2 до 8 м/мин; Ширина на четката – 40mm Сила на зачистване с четки – 450N (6 bar) Сила на затягане при зачистване с четки – 900N (6 bar) Зачистващ ход с четки – 600mm Затягащ ход при зачистване с четки– 100mm Скорост на зачистване с четки – 0-8 m/min Сила на чеканка – 120kN (100 bar) Сила на затягане при чеканка – 80 kN (100 bar) Ход на чеканка – 800mm Затягащ ход на чеканка– 80mm Скорост на чеканка– 0-8 m/min Сила на калиброване – 500kN Сила на затягане при калиброване – 50kN Скорост на движение надолу (Регенеративна работа) – 50mm/sn Скорост на движение нагоре – 100mm/sn Скорост на пресоване – 8 mm/sn Обща сила – 80kw Работно време – 25сек. Цифрово програмно управление |