Балканкар ЗАРЯ АД

гр. Павликени, п.к. 5200

ул. "Тошо Кътев" №1

област В. Търново

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: МУЛТИПРОЦЕСНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА - 10 бр.”

| Изисквания и условия на ББалканкар ЗАРЯ АД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Минимални технически и функционални характеристики (предлагането оборудване задължително трябва да отговоря на посочените характеристики): Импулсен МИГ/МАГ процес за малко пръски, ниски нива на вложената енергия 32 kHz честота на инвертора Проямана на електрическите характеристики на заваръчния процес в реално време от софтуера Заваръчен ток 400А Водно охлаждане на горелката; Косинус Фи ≥ 0,95 ПВ 80% 400 А Допълнителни минимални технически и функционални характеристики Продължителност на включване при МИГ/МАГ - 400А/80%; - 390А/100% Регулиране на заваръчния ток: - 20-400А при МИГ/МАГ - 5-400А при РЕДЗ и ВИГ Допълнителни технически параметри, които ще бъдат предмет на оценка. Осветление на телоподаващия механизъм Въздушно дъгово рязане Възможност за заключване на настройките на дисплея Възможност за запаметяване на заваръчни програми Регулиране на скоростта на телоподаване 1-22m/min Диаметри на заваръчния тел - Плътен тел – Ø0.8 - 1,6mm - Алуминий – Ø1.0 – 1,6mm - Тръбен тел – Ø0,8 – 1,6mm |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци. Броят месеци на гаранционния срок в предложенията се представя в цели числа. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен предмет на процедурата – доставено, монтирано и въведено в експлоатация оборудване. Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и двадесет) месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци, ще бъдат предложени за отстраняване. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Доставката на оборудването следва да бъде придружена от техническа документация, съдържаща информация за техническите и функционални характеристики на оборудването, посочени в техническата спецификация по процедурата, декларация за съответствие и/или СЕ или друга приложима маркировка и инструкции за експлоатация на български език и/или английски език. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Други: НЕПРИЛОЖИМО |  |  |